Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Программирование сетевых приложений

Лабораторная работа №1

Сетевые утилиты

Студент: Бабашинский Глеб Александрович

ФИТ 3 курс 1 группа

Преподаватель:

14.09.2025

Минск 2025

Задание 1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание 2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя хоста , IP-адрес, маску подсети, MAC-адрес адаптера.

Имя компьютера  . . . . . . . . . : PC

IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.126

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Физический адрес. . . . . . . . . : 9E-83-AD-2B-91-9C

Задание 4. Определите, к какому классу адресов относится выписанный IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

Адрес 192.168.0.126 принадлежит диапазону 192.0.0.0 — 223.255.255.255.

Вывод: это адрес класса C.

Маска 255.255.255.0 (/24) оставляет под адреса хостов 8 бит.

Расчет: 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254 хоста.

Вывод: максимальное количество хостов в данной подсети — 254.

Первый доступный адрес хоста: 192.168.0.1

Последний доступный адрес хоста: 192.168.0.254

Широковещательный адрес (Broadcast): 192.168.0.255

Вывод: диапазон адресов для хостов — от 192.168.0.1 до 192.168.0.254.

MAC-адрес: 9E-83-AD-2B-91-9C

Код производителя (OUI) — это первые три байта (октета): 9E-83-AD.

OUI зарегистрирован за компанией Intel Corporate.

7.2.4. Утилита hostname

Задание 5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем полученным с помощью утилиты ipconfig.

C именем полученным с помощью утилиты ipconfig совпадает.

7.2.5. Утилита ping

Задание 6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью ping проверьте работоспособность интерфейса

внутренней петли компьютера.

Задание 8. С помощью утилиты ping проверьте доступность

интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве

параметров его IP-адрес.

Задание 9. С помощью утилиты ping проверьте доступность

интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве

параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping проверьте доступность

интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве

параметров символическое имя хоста и увеличив размер буфера отправки до

1000 байт

Задание 11. С помощью утилиты ping проверьте доступность

интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве

параметров его IP-адрес и установив количество отправляемых запросов

равное 17.

7.2.5. Утилита tracert

Задание 12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Задание 13. С помощью утилиты tracert определите маршрут хоста

самого к себе (интерфейс внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert определите маршрут к хосту

в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

7.2.6. Утилита route

Задание 15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных

маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки

таблицы, соответствующие интерфейсу внутренней петли и

широковещательным адресам. Определите IP- адреса шлюзов.

Строки, соответствующие интерфейсу внутренней петли (Loopback)

Сетевой адрес: 127.0.0.0

Маска: 255.0.0.0

Шлюз: On-link (На связи, прямое подключение)

Интерфейс: 127.0.0.1

Метрика: 331

Сетевой адрес: 127.0.0.1

Маска: 255.255.255.255 (точный адрес)

Шлюз: On-link

Интерфейс: 127.0.0.1

Метрика: 331

Сетевой адрес: 127.255.255.255

Маска: 255.255.255.255 (широковещательный адрес для сети 127.0.0.0)

Шлюз: On-link

Интерфейс: 127.0.0.1

Метрика: 331

Строки, соответствующие широковещательным адресам

Для Wi-Fi сети (192.168.0.0/24):

Сетевой адрес: 192.168.0.255

Маска: 255.255.255.255

Шлюз: On-link

Интерфейс: 192.168.0.126 (Ваш IP-адрес)

Метрика: 291

Для VPN-сети (26.0.0.0/8):

Сетевой адрес: 26.255.255.255

Маска: 255.255.255.255

Шлюз: On-link

Интерфейс: 26.58.222.244 (Ваш IP-адрес в VPN)

Метрика: 257

Для другой сети (172.16.192.0/20):

Сетевой адрес: 172.16.207.255

Маска: 255.255.255.255

Шлюз: On-link

Интерфейс: 172.16.194.233

Метрика: 281

Общий широковещательный адрес:

Сетевой адрес: 255.255.255.255

Маска: 255.255.255.255

Шлюз: On-link

Основной шлюз по умолчанию (Default Gateway):

Сетевой адрес: 0.0.0.0

Маска: 0.0.0.0

Адрес шлюза: 192.168.0

Интерфейс: 192.168.0.126

Метрика: 35

7.2.7. Утилита arp

Задание 17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

Задание 18. Распечатайте на экран монитора arp-таблицу. Исследуйте

полученный отчет. Определите хосты, которым соответствуют строки arp таблицы. Определите IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в

локальной сети. Выполните утилиту ping в адрес этого хоста. Распечатайте

снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MACадреса двух хостов с ближайшими IP-адресами.

192.168.0.1 с MAC-адресом 0c-0e-76-04-93-e1 — роутер

192.168.0.255 с MAC-адресом ff-ff-ff-ff-ff-ff — это широковещательный адрес подсети. Не является физическим устройством.

224.0.0.*, 239.255.255.250 и 255.255.255.255 — мультикаст- и широковещательные адреса, используемые сетевыми протоколами для служебных целей. Не являются физическими устройствами.

192.168.0.100

Изменений в ARP-таблице не произошло. Новая запись для 192.168.0.100 не появилась. Так как на ARP-запрос "Кто 192.168.0.100?" никто не ответил, компьютеру нечего было заносить в кэш (ARP-таблицу). Запись создается только в случае успешного ARP-ответа от целевого устройства.

7.2.8. Утилита nslookup

Задание 19. Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и

наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим

возможности утилиты nslookup.

Задание 20. Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме.

Определите имя и IP-адрес хоста, на котором установлен DNS-сервер по

умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст

преподаватель).

7.2.9. Утилита netstat

Задание 21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Задание 22. Запустите утилиту netstat -a для отображения всех

подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из

известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов

поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу? Определите

имена хостов и номера портов внешних соединений.

Порт 135: Служба RPC (Remote Procedure Call). Стандартная служба Windows.

Порт 445: Служба SMB (Server Message Block). Используется для общего доступа к файлам и принтерам.

Порт 1521: Oracle Database. СУБД Oracle.

Порт 1434: Microsoft SQL Server.

Все порты в состоянии LISTENING готовы принимать входящие подключения.

TCP 445 (SMB): Может принимать подключения из локальной сети для доступа к общим ресурсам.

TCP 1521 (Oracle): Если БД сконфигурирована для сетевого доступа, она принимает подключения.

TCP 139 (NetBIOS): Может принимать подключения из локальной сети.

(ESTABLISHED):

192.168.0.126:49420 -> 98.66.133.186:https

Внешний хост: 98.66.133.186

Порт: 443 (стандартный порт HTTPS)

Протокол: TCP (подразумевается)

192.168.0.126:50535 -> 40.99.211.2:https

Внешний хост: 40.99.211.2

Порт: 443 (HTTPS)

192.168.0.126:53092 -> rd-in-f188:https

Внешний хост: rd-in-f188.1e100.net (сервер Google)

Порт: 443 (HTTPS)

Задание 23. Запустите утилиту netstat -b для отображения

исполняемых файлов участвующих в создании подключений. Определите

исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы

процессов операционной системы.

Служба: RPC Endpoint Mapper

Порт: 135 (TCP)

Исполняемый файл: svchost.exe

PID: 1612

Служба: Server Message Block (SMB) / Общий доступ к файлам

Порт: 445 (TCP)

Исполняемый файл: [System] (Ядро ОС)

PID: 4

Служба: Oracle Database Listener

Порт: 1521 (TCP)

Исполняемый файл: TNSLSNR.exe

PID: 5484

Служба: Connected Device Platform Service (CDP)

Порт: 5040 (TCP), 5050 (UDP)

Исполняемый файл: svchost.exe

PID: 10216

Служба: FLEXnet License Manager (для Autodesk продуктов)

Порт: 27080 (TCP), 52941 (TCP)

Исполняемый файл: lmgrd.exe, adskflex.exe

PID: 5140, 20624

Задание 24. Запустите утилиту netstat -ab. Исследуйте полученный

отчет. Для формирования файла отчета утилиты, перенаправьте вывод

утилиты в файл с помощью команды: netstat -ab > c:\report.txt.

Проконтролируйте наличие отчета в файле.

7.2.9. Утилита nbstat

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.

Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные

отчеты.

7.2.9. Утилита net

Задание 26. Получите справку о параметрах утилиты net. Получите

справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help.

Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью

команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с

помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с

помощью команды user.