1. Перечислить все сетевые утилиты.

Существует огромное количество сетевых утилит. Вот основные и наиболее часто используемые:

- ipconfig / ifconfig — просмотр и управление сетевыми интерфейсами (IP-адрес, маска, шлюз и т.д.). ipconfig — для Windows, ifconfig — для Linux/macOS (устаревшая, сейчас чаще ip).

- ping — проверка доступности узла и качества соединения по времени отклика.

- tracert / traceroute — определение маршрута следования пакетов до целевого узла.

- nslookup / dig — запросы к DNS-серверам для преобразования имен в IP-адреса и обратно.

- netstat — отображение активных сетевых подключений, прослушивающих портов, статистики по протоколам.

- ss (Socket Statistics) — современная замена netstat в Linux.

- arp — просмотр и управление ARP-таблицей (соответствие IP и MAC-адресов в локальной сети).

- route — просмотр и изменение таблицы маршрутизации.

- nmap — мощный сканер сетей для обнаружения хостов и служб.

- curl / wget — инструменты для передачи данных по различным сетевым протоколам (HTTP, HTTPS, FTP и т.д.).

- telnet — утилита для подключения к удаленным портам (часто используется для отладки сервисов).

- ssh (Secure Shell) — безопасное удаленное управление сервером и передача файлов.

- ftp / sftp — утилиты для передачи файлов (FTP и его безопасная версия).

2. Перечислить все уровни модели OSI/ISO. Описать назначение каждого уровня.

Модель OSI состоит из 7 уровней:

- Физический (Physical): Передача необработанного битового потока по физической среде (кабель, радиоволна). Определяет электрические, механические и функциональные характеристики (уровни напряжения, типы разъемов, модуляцию).

- Канальный (Data Link): Обеспечение надежной передачи данных между двумя непосредственно connected узлами в одной сети. Оперирует кадрами (frames). Решает проблемы ошибок (CRC), управления доступом к среде (MAC) и физической адресации (MAC-адреса). Пример: Ethernet, PPP.

- Сетевой (Network): Определение маршрута (маршрутизация) пакетов между разными сетями. Оперирует пакетами (packets). Решает проблемы логической адресации (IP-адреса) и фрагментации. Пример: IP, ICMP.

- Транспортный (Transport): Обеспечение надежной или ненадежной end-to-end доставки данных между приложениями на разных хостах. Оперирует сегментами (segments). Управляет потоком данных, исправлением ошибок и повторной передачей. Пример: TCP, UDP.

- Сеансовый (Session): Управление сеансами связи между приложениями (установление, поддержание, завершение и синхронизация сеанса). Пример: RPC, PAP.

- Представительский (Presentation): Преобразование данных в формат, понятный прикладному уровню (шифрование, сжатие, кодирование). Пример: SSL/TLS (частично), JPEG, ASCII.

- Прикладной (Application): Непосредственный интерфейс для взаимодействия с сетевыми службами и пользовательскими приложениями. Предоставляет протоколы для обмена данными. Пример: HTTP, FTP, DNS, SMTP.

3. Поясните понятие сетевой протокол.

Сетевой протокол — это набор заранее определенных правил и соглашений, в соответствии с которыми происходит обмен данными между устройствами в сети. Эти правила определяют:

- Формат и структуру данных (как биты и байты упакованы в сообщения).

- Последовательность обмена сообщениями (кто, когда и в каком порядке их отправляет).

- Методы обработки ошибок.

- Способы адресации.
Протоколы позволяют разным устройствам и программному обеспечению от разных производителей успешно взаимодействовать друг с другом.

4. Указать где в OSI/ISO проходит граница между аппаратным и программным обеспечением.

Граница между аппаратным и программным обеспечением в модели OSI проходит между физическим и канальным уровнями.

- Физический уровень реализуется преимущественно аппаратно (сетевая карта, кабель, концентратор, повторитель).

- Все уровни, начиная с канального и выше, реализуются программно (драйверы сетевых карт, операционная система, приложения). Однако некоторые функции канального уровня (например, MAC) также могут быть реализованы аппаратно на специализированных чипах.

5. Определить понятие CSMA/CD.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — это протокол управления доступом к общей среде передачи данных, использовавшийся в ранних Ethernet-сетях (10Base2, 10Base5).

- Carrier Sense (Обнаружение несущей): Устройство "прослушивает" среду перед отправкой данных, чтобы убедиться, что она свободна.

- Multiple Access (Множественный доступ): Все устройства имеют равный доступ к среде.

- Collision Detection (Обнаружение коллизий): Если два устройства начали передачу одновременно и их сигналы столкнулись (коллизия), они обнаруживают это, прекращают передачу и возобновляют ее через случайный промежуток времени.
В современных сетях (Gigabit Ethernet и выше) CSMA/CD не используется, так как применяются коммутаторы (switches), создающие выделенные каналы "точка-точка", где коллизии невозможны.

6. Как называется программное обеспечение реализующий подуровень LLC канального уровня.

Подуровень LLC (Logical Link Control) реализуется драйвером сетевого адаптера (NIC driver) в операционной системе.

7. Что определяет спецификация NDIS?

NDIS (Network Driver Interface Specification) — это стандартный интерфейс программирования (API), разработанный Microsoft, который определяет:

- Способ взаимодействия между сетевыми протоколами (например, TCP/IP) и драйверами сетевых адаптеров.
NDIS абстрагирует протоколы от конкретного hardware, позволяя одному драйверу сетевой карты работать с множеством протоколов, а одному протоколу — работать с множеством разных сетевых карт.

8. Свойства ненадежных протоколов. Примеры ненадежных и надежных протоколов

- Свойства ненадежных протоколов:

  - Не гарантируют доставку пакетов.

  - Не гарантируют порядок доставки пакетов.

  - Не осуществляют контроль перегрузки сети и управление потоком данных.

  - Работают быстрее и с меньшими накладными расходами, так как не тратят ресурсы на обеспечение надежности.

- Примеры:

  - Ненадежный: UDP (User Datagram Protocol), IP (Internet Protocol).

  - Надежный: TCP (Transmission Control Protocol).

9. Перечислить все уровни модели TCP/IP. Описать назначение каждого уровня. Привести примеры протоколов каждого уровня.

Модель TCP/IP состоит из 4 уровней (иногда представляют как 5, разделяя канальный и физический):

- Канальный уровень (Link Layer) / Сетевой интерфейс:

  - Назначение: Передача данных между устройствами в одной локальной сети. Аналогичен канальному уровню OSI.

  - Протоколы: Ethernet, Wi-Fi (IEEE 802.11), PPP, ARP.

- Сетевой уровень (Internet Layer):

  - Назначение: Маршрутизация пакетов между сетями по всему миру. Аналогичен сетевому уровню OSI.

  - Протоколы: IP (IPv4, IPv6), ICMP (ping), IGMP, RIP, OSPF.

- Транспортный уровень (Transport Layer):

  - Назначение: Обеспечение связи между приложениями на разных хостах. Аналогичен транспортному уровню OSI.

  - Протоколы: TCP (надежный, с установлением соединения), UDP (ненадежный, без соединения).

- Прикладной уровень (Application Layer):

  - Назначение: Предоставление сетевых служб приложениям пользователя. Объединяет функции сеансового, представительского и прикладного уровней OSI.

  - Протоколы: HTTP(S), FTP, DNS, SMTP, POP3/IMAP, SSH, DHCP.

10. Поясните понятия хост, адрес хоста, имя хоста.

- Хост (Host) — любое устройство (компьютер, сервер, маршрутизатор, принтер), подключенное к сети и имеющее свой уникальный сетевой адрес.

- Адрес хоста — уникальный числовой идентификатор, присвоенный сетевому интерфейсу хоста для его идентификации в сети. В сетях TCP/IP это IP-адрес (например, 192.168.1.10).

- Имя хоста — удобное для человека символьное (текстовое) имя, присвоенное хосту для его легкой идентификации. Преобразуется в IP-адрес через службу DNS (например, server01.company.com).

11. Какая организация поддерживает сетевые протоколы Internet. Как называются документы, описывающие эти протоколы.

Сетевые протоколы Интернета разрабатываются и стандартизируются IETF (Internet Engineering Task Force).
Документы, описывающие эти протоколы, называются RFC (Request for Comments). Это официальные спецификации, которые после длительного обсуждения становятся стандартами.

12. Что такое МАС-адрес? Структура Ethernet МАС-адреса.

- MAC-адрес (Media Access Control) — это уникальный физический адрес, "прошитый" производителем в сетевой адаптер. Идентифицирует устройство в локальной сети на канальном уровне модели OSI.

- Структура Ethernet MAC-адреса:

  - Имеет длину 48 бит (6 байт), записывается в 16-ричном формате (например, 00:1A:2B:3C:4D:5E или 00-1A-2B-3C-4D-5E).

  - Первые 3 байта (OUI - Organizationally Unique Identifier) идентифицируют производителя сетевого оборудования.

  - Последние 3 байта назначаются производителем уникально для каждого его устройства.

13. Как посмотреть MAC-адрес сетевой карты на компьютере?

- Windows: Откройте командную строку (cmd) и введите ipconfig /all. Найдите нужный адаптер и строку "Физический адрес".

- Linux/macOS: Откройте терминал и введите команду ip link show или ifconfig. Найдите нужный интерфейс (eth0, enp0s3, wlan0) и строку link/ether.

14. Основное назначение межсетевого уровня.

Основное назначение межсетевого уровня (сетевого в OSI/Internet в TCP/IP) — маршрутизация пакетов между различными сетями через промежуточные устройства (маршрутизаторы) для обеспечения сквозной передачи данных от отправителя к получателю, которые могут находиться в совершенно разных сетях.

15. Структура IP-адреса.

IPv4-адрес представляет собой 32-битное число, для удобства записываемое в виде четырех десятичных чисел (от 0 до 255), разделенных точками. Например: 192.168.1.1.
Каждая часть представляет собой октет (8 бит). Таким образом, адрес состоит из 4 октетов.

16. Типы IP-адресации. Классы адресов Internet.

- Типы адресации:

  - Unicast — адрес для одного конкретного интерфейса.

  - Broadcast — адрес для всех интерфейсов в сети.

  - Multicast — адрес для группы интерфейсов.

- Классы адресов (историческая концепция, сейчас заменена на CIDR):

  - Class A: 1.0.0.0 - 126.255.255.255 (сеть.узел.узел.узел)

  - Class B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255 (сеть.сеть.узел.узел)

  - Class C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255 (сеть.сеть.сеть.узел)

  - Class D: 224.0.0.0 - 239.255.255.255 ( multicast)

  - Class E: 240.0.0.0 - 255.255.255.255 (зарезервировано)

17. Поясните понятия публичный IP-адрес и частный IP-адрес.

- Публичный (Public) IP-адрес:

  - Глобально уникальный адрес в сети Интернет.

  - Назначается провайдером и управляется IANA.

  - Позволяет напрямую взаимодействовать с другими узлами в Интернете.

- Частный (Private) IP-адрес:

  - Используется внутри частных сетей (домашних, офисных) и не маршрутизируется в Интернете.

  - Один и тот же частный адрес может использоваться в разных изолированных сетях.

  - Диапазоны: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.

  - Для выхода в Интернет используется технология NAT (Transform Address Translation) на маршрутизаторе.

18. Как посмотреть IP-адрес компьютера.

- Windows: Командная строка -> ipconfig (покажет IPv4-адрес).

- Linux/macOS: Терминал -> ip addr show или ifconfig.

19. Как протестировать IP-соединение в локальной сети?

Использовать утилиту ping, указав IP-адрес целевого узла в локальной сети.
Пример: ping 192.168.1.1 (обычно это адрес маршрутизатора). Успешные ответы (Reply from...) означают, что соединение на сетевом уровне работает.

20. Как получить перечень сетевых узлов между двумя хостами?

Использовать утилиту tracert (в Windows) или traceroute (в Linux/macOS).
Пример: tracert google.com или traceroute google.com. Утилита покажет все промежуточные маршрутизаторы (хопы) на пути до целевого узла.

21. Перечислите параметры настройки TCP/IP.

Основные параметры для работы в сети TCP/IP:

- IP-адрес.

- Маска подсети (Subnet Mask).

- Основной шлюз (Default Gateway) — IP-адрес маршрутизатора, ведущего в другие сети.

- DNS-сервер (DNS Server) — адрес сервера, который преобразует доменные имена в IP-адреса.
Эти параметры можно задать вручную или получить автоматически от DHCP-сервера.

22. Поясните понятие маска подсети.

Маска подсети — это 32-битное число, которое определяет, какая часть IP-адреса относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети.
Она "маскирует" сетевую часть IP-адреса. Например, маска 255.255.255.0 (/24 в префиксной записи) для адреса 192.168.1.10 означает, что первые три октета (192.168.1) — это номер сети, а последний октет (10) — это номер хоста.

23. Основные отличия между IPv4 и IPv6.

| Характеристика | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Длина адреса | 32 бита (4 байта) | 128 бит (16 байт) |
| Формат адреса | Десятичный с точками (192.168.1.1) | 16-ричный с двоеточиями (2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334) |
| Количество адресов | ~4.3 млрд | Практически неограниченное |
| Конфигурация | Вручную или через DHCP | Автоконфигурация (SLAAC), DHCPv6 |
| Безопасность | IPSec (опционально) | IPSec встроен и обязателен |
| Заголовок | Сложный, переменной длины | Упрощенный, фиксированной длины |

24. Поясните понятие сетевой порт. На каком уровне модели TCP/IP это понятие определено.

- Сетевой порт — это числовой идентификатор (от 0 до 65535), который используется на транспортном уровне моделей TCP/IP и OSI для определения конкретного приложения или процесса на хосте, которому предназначен пакет данных.

- Один IP-адрес может иметь множество одновременных сетевых соединений благодаря разным портам. Это понятие определено на транспортном уровне.

25. Как классифицируются сетевые порты.

- Well-Known Ports (0-1023): Заранее назначены для общеизвестных служб (HTTP - 80, HTTPS - 443, SSH - 22, FTP - 21, DNS - 53).

- Registered Ports (1024-49151): Могут быть зарегистрированы для менее распространенных служб.

- Dynamic/Private Ports (49152-65535): Используются клиентами для временных соединений (эфемерные порты).

26. Как посмотреть какими программами заняты сетевые порты на компьютере?

- Windows: Командная строка с правами администратора -> netstat -aon. Ключ -o покажет PID (идентификатор процесса). Затем в Диспетчере задач можно найти программу по PID.

- Linux/macOS: Терминал -> sudo netstat -tulpn или sudo ss -tulpn. Ключ -p покажет имя процесса.

27. Поясните понятие архитектура клиент/сервер.

Это сетевая архитектура, в которой:

- Сервер — это процесс (программа), который предоставляет определенные ресурсы или услуги. Он постоянно работает и ожидает запросов от клиентов.

- Клиент — это процесс, который отправляет запросы серверу и использует предоставленные им ресурсы.
Клиент инициирует связь, а сервер на нее реагирует. Пример: веб-браузер (клиент) и веб-сервер (сервер).

28. Что такое сетевая служба. Приведите примеры сетевых служб.

Сетевая служба — это программа, работающая на сервере и предоставляющая определенные услуги клиентам по сети.
Примеры:

- DNS — преобразует имена в IP-адреса.

- DHCP — автоматически назначает IP-адреса клиентам.

- HTTP/HTTPS — предоставляет доступ к веб-сайтам.

- SMTP/POP3/IMAP — для отправки и получения электронной почты.

- FTP/SFTP — для передачи файлов.

29. Поясните понятие интерфейс внутренней петли.

Интерфейс внутренней петли (Loopback Interface) — это виртуальный сетевой интерфейс, присутствующий практически в любой ОС. Его адрес всегда относится к диапазону 127.0.0.0/8 (чаще всего 127.0.0.1 и имя localhost).
Он используется для сетевого взаимодействия процессов в пределах одного хоста. Трафик, отправленный на loopback-адрес, никогда не покидает компьютер.

30. Назначение сетевых служб DNS и DHCP.

- DNS (Domain Name System): Преобразует удобные для человека доменные имена (например, google.com) в IP-адреса (например, 142.251.209.14), которые используются сетевыми устройствами для маршрутизации.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Автоматически назначает клиентским устройствам сетевые параметры (IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS-серверы), избавляя администратора от ручной настройки.

31. Организация, ведающая распределением IP-адресов, поддержкой сетевых доменов Internet верхнего уровня, регистрацией портов.

Эту роль выполняет IANA (Internet Assigned Numbers Authority), которая является подразделением ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). IANA делегирует большие блоки адресов региональным интернет-регистраторам (RIR), таким как RIPE NCC (для Европы).

32. Поясните понятие сетевой сокет.

Сетевой сокет — это конечная точка для межпроцессного взаимодействия по сети. Это не физический объект, а абстракция, представляющая собой комбинацию:

- IP-адреса (адрес хоста)

- Номера порта (идентификатор приложения на этом хосте)

- Транспортного протокола (обычно TCP или UDP)
Например, сокет 192.168.1.10:80/TCP уникально идентифицирует веб-сервер на конкретном компьютере.

33. Назначение стандарта POSIX.

POSIX (Portable Operating System Interface) — это набор стандартов, описывающих интерфейсы между операционной системой и прикладной программой. Его основное назначение — обеспечение переносимости приложений между различными UNIX-подобными операционными системами (Linux, macOS, BSD и др.). Программа, написанная в соответствии со стандартами POSIX, может быть скомпилирована и запущена на любой POSIX-совместимой системе с минимальными изменениями.

34. Структура TCP/IP TCP-сервера. Все функции и все параметры функций.

Типичный алгоритм TCP-сервера (на языке C с использованием Berkely Sockets):

- socket() — создание endpoint'а для связи.

  - int socket(int domain, int type, int protocol);

  - domain = AF_INET (для IPv4) или AF_INET6 (для IPv6)

  - type = SOCK_STREAM (для TCP)

  - protocol = 0 (автовыбор для SOCK_STREAM - IPPROTO_TCP)

- bind() — привязка сокета к конкретному IP-адресу и порту.

  - int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

  - sockfd — дескриптор, возвращенный socket()

  - addr — указатель на структуру sockaddr_in, содержащую IP и порт.

  - addrlen — размер структуры sockaddr_in

- listen() — перевод сокета в пассивный режим прослушивания входящих подключений.

  - int listen(int sockfd, int backlog);

  - sockfd — дескриптор слушающего сокета.

  - backlog — максимальная длина очереди ожидающих подключений.

- accept() — принятие входящего подключения. Блокируется, пока клиент не подключится.

  - int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

  - sockfd — дескриптор слушающего сокета.

  - addr — указатель на структуру, куда будет записан адрес подключившегося клиента.

  - addrlen — размер структуры.

  - Возвращает новый файловый дескриптор для общения с конкретным клиентом.

- recv() / read() — чтение данных от клиента.

  - ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);

- send() / write() — отправка данных клиенту.

  - ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);

- close() — закрытие сокета.

  - int close(int sockfd);

35. Структура TCP/IP TCP-клиента. Все функции и все параметры функций.

Типичный алгоритм TCP-клиента:

- socket() — создание сокета (аналогично серверу).

  - int socket(int domain, int type, int protocol);

- connect() — установление соединения с сервером.

  - int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

  - sockfd — дескриптор сокета.

  - addr — указатель на структуру sockaddr_in, содержащую IP-адрес и порт сервера.

  - addrlen — размер структуры.

- send() / write() — отправка данных серверу.

- recv() / read() — чтение данных от сервера.

- close() — закрытие сокета.

New chat