Содержание

1 Для хар-ки загрязнения продуктов питания, воды, строймат, почвы исп-ся:	2

2 Виды характеристики ионизирующего излучения	2

3 Процесс ионизации вещ-ва и способности проникающего излучения	3

4 ДОЗИМИТРИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ	3

4.1 Понятие мощности дозы, единицы измерения	4

5 Защита от ионизирующих излучений	5

6 Источники ионизирующих излучений, методы их регистрации	5

7 Классификация ЧС	6

8 Биологическое дей-е ИИ	8

9 Предупреждение ЧС	9

1 Для хар-ки загрязнения продуктов питания, воды, строймат, почвы исп-ся:

- Удельная активность Am = А удельная = An/m [Бк/кг] Бк – Бекерель

- Активность радионуклида An

- Масса радионуклида m

- Объёмная активность Av = An/V [Бк/м^3]

- Поверхностная активность As = An/S[Бк/м^2]

Величина удельной активности и величина объёмной активности зависит от плотности? Которое ро

2 Виды характеристики ионизирующего излучения

Радиация = ионизирующее излучение (ИИ)

Имеет обеззараживающий эффект, в контексте медицины

ИИ – это поток частиц и электромагнитных квантов, взаимодействие с которыми среды приводит к ионизации атомов и молекул последних.

Ионизация – это процесс образования положительных и отрицательных ионов свободных электронов и электрически нейтральных атомов и молекул.

Ионизирующее излучение делится на:

- Электромагнитные (фотонные) – представляющие собой поток электромагнитной энергии с разной (преимущественно короткой) длиной волны:

  - Рентгеновские лучи

  - Гамма-излучение

  - Тормозное излучение

- Корпускулярное излучение – элементарные ядерные частицы с массой, отличительной от нуля; большинство из них – заряженные корпускулы:

  - альфа-частицы (ядра атома гелия)

  - бета-частицы (электроны, позитрона)

  - дейтроны (ядра тяжёлого водорода дейтерия)

  - тяжёлые ионы (ядра, получившие высокую энергию в спец ускорителях)

  - нейтроны

Альфа распад представляет собой процесс испускания ядром частицы состоящей из 2 протонов и 2 нейтронов ядра атома гелия.

Сопровождается гамма излучением, при этом уменьшается заряд и массовое число

Бета излучине – поток бета частиц (электронов и позитронов) испускаемых ядрами радиоактивных элементов.

При бета распаде массовое число А не изменяется, а зарядное число уменьшается на единицу.

Нейтронное излучение – это излучение, которое состоит из нейтронов, возникающих при ядерных реакциях. Оно образуется в процессе деления ядра на два осколка, сумма масс которых приблизительна равна.

Фотонное излучение включает в себя рентгеновское излучение и гамма излучение.

Гамма излучине – это коротковолновое магнитное излучение с длиной волны менее 0,1нм, испускаемое возбуждёнными атомными ядрами при альфа и бета распадах или других ядерных преобразованиях.

3 Процесс ионизации вещ-ва и способности проникающего излучения

Гамма кванты, альфа и бета частицы при распространении в разных средах вз-ют с атомами и молекулами вещ-ва, при этом:

- все упомянутые элементы передают атомам и молекулами часть своей энергии и меняют направление своего движения

- данные атомы и молекулы при контакте с указанными элементами переходят в возбуждённое состояние

- происходит ионизация данных атомов и молекул, данные молекулы стремятся к стабильному состоянию путём потери электронов

Проникающая способность излучения определяется величиной пробега.

Пробег – это путь, пройденный частицей в вещ-ве до полной её остановки. При этом в рамках каждого акта вз-я частица теряет часть своей энергии и затормаживается до того момента пока её скорость не станет равной скорости теплового движения.

Проникающие хар-ки видов излучения:

- Альфа излучение:

  - 17-25 тыс. км/с

  - Пробег в воздухе: 11 см, в био-ткани: 10 – 100 мкм

- Бета излучение:

  - 250-270 тыс. км/с

  - Пробег в воздухе: 10 см – 40 м, в био-ткани: 52 мм

- Гамма излучение:

  - 300 тыс. км/с

  - Пробег в воздухе: 100 – 150 м, в био-ткани: 20 – 30 см

4 ДОЗИМИТРИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Доза излучения – мера воздействия излучения на вещ-во.

В дозиметрии исп-ся след виды доз:

- Экспозиционная доза

- Поглощённая доза

- Эквивалентная доза и связанные с ней:

  - Эффективная доза

  - Коллективная доза

Экспозиционная доза — это отношение суммарного заряда всех ионов одного знака к массе воздуха в этом объёме. [Кл/кг]

Поглощённая доза – это кол-во энергии любого вида ИИ, поглощённое единицей массы любого вещества. [Гр] Грей; Внесистемная единица – Рад

Эквивалентная доза – поглощённая доза, умноженная на взвешивающий коэффициент WR, который отражает способность данного вида излучения повреждать ткани организма.

Взвешивающие коэф для различных ИИ:

- Рентгеновские и гамма-излучение – 1

- Бета-излучение (электроны, позитроны) – 1

- Нейтроны – 5 – 10

- Альфа-частицы, тяж. ядра, осколки деления – 20

Единица измерения эквивалентной дозы – Зиверт (Зв)

Эффективная доза – это сумма эквивалентной дозы, умноженной на коэффициент Wti Hti , указывающий на разную радиочувствительность различных тканей к разному излучению.

Взвешивающие коэффициенты при разном излучении:

- Красный костный мозг

- Толстый кишечник

- Лёгкие

- Желудок

- Молочная железа

- Ткани

- Мочевой пузырь

- Печень

Коллективная доза – это мера коллективного риска. Равна сумме индивидуальных эффективных доз

4.1 Понятие мощности дозы, единицы измерения

Отношение экспозиционной дозы по времени – это мощность экспозиционной дозы

Х (с точечкой сверху) = dX/dt

Единицы измерения – [1 Кл/кг*с или 1 А/кг]

На практике используется внесистемная единица экспозиционной дозы – 1 Р/с (Ренген на секунду) или 1 мР/час (милиРенген на час)

Допустимая мощность экс дозы в РБ – 20 мР/час

Отношение поглощённой дозы ко времени – мощность поглощённой дозы

D (с точечкой) = dD/dt

Единицы измерения – 1 Дж/кг*с или 1 Гр/с (Грей в секунду)

Внесистемная единица – 1 Рад/с

5 Защита от ионизирующих излучений

По воздействию на человека все источники делятся на:

- Закрытые источники (рентгеновский аппарат, лаб. ускоритель, реактор АЭС) – при использовании человек подвергается риску только во время нахождения в известной опасной зоне.

- Открытые источники -- радиоактивные вещества, неконтролируемо распределённые в окружающей среде и с которыми может контактировать человек.

Защитные свойства поглощающих экранов характеризуются кратностью ослабления, под которой понимается отношение потужность дозы к мощности дозы, прошедшей через экран.

Ккр = X (c точечкой сверху и кружочком справа?) / X (с точечкой)

Существует такие способы защиты от излучения:

- Защита путём ограничения времени облучения

  - Степень воздействия на организм равна произведению мощности излучения на время действия

- Защита расстоянием

- Защита применением химических средств

- Защита применением индивидуальных средств

6 Источники ионизирующих излучений, методы их регистрации

Радиационный фон Земли состоит из:

- Естественного природной радиационного фона, состоящего из

  - Космического излучения и солнечной радиации

  - Излучение от радиоактивных изотопов, находящихся на земле и в земной коре

- Ядерная энергетика

- Медицинские исследования

- Последствия ядерных испытаний

Естественный рад. фон составляет 22.42 мкЗв/год. Из него космическое излучение –  0.39 мкЗв/год, земного происхождения 3.02 мкЗв/год.

Облучению подвергается каждый из нас.

0.1 – 0.2 мкЗв/ч – Нормальное излучение

0.2 – 0.6 мкЗв/ч – Допустимое излучение

0.6 – 1.2 мкЗв/ч – Повышенное излучение

Естественные радионуклиды делятся на 2 группы:

- Радионуклиды уранорадиевого и ториевого семейства (82 радионуклида, 1.58 мкЗв/год)

- 11 долгоживущих радионуклидов (калий-40, кальций-48, рубидий-87, цирконий-96, индий-115 и другие)

7 Классификация ЧС

ЧС – обстановка, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, стихийного или иного действия, которые повлекли или могут повлечь человеческие жертвы, вред здоровью или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей.

ЧС всегда является внештатной, но внештатная ситуация не всегда перерастает в чрезвычайную.

Классификация опасности:

- По времени проявления отрицательных последствий

  - Импульсные

  - Кумулятивные

- По локализации

  - Гидросфера

  - Атмосфера

  - Литосфера

- По вызываемым последствиям

  - Утомление

  - Заболевание

  - Травма

  - Авария

  - Пожар

  - Летальный исход

- По моменту возникновения

  - Прогнозируемые

  - Спонтанные

- По длительности действия

  - Постоянные

  - Переменные

  - Периодические

  - Кратковременные

- Про приносимому ущербу

  - Социальные

  - Технические

  - Экологические

  - Экономические

- По масштабу распространения

| Вид ЧС | Пострадало | Нарушено условие жизнедеятельности | Мат. ущерб Б.В. | Зона воздействия | Ликвидация ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальная | < 10 | < 100 | < 1000 | Зона объекта | Силами и средствами организации |
| Местная | 10 - 50 | 100 - 300 | 1 000 – 5 000 | Нас. пункт | Силами местных органов власти |
| Региональная | 50 - 500 | 100 - 500 | 5000 – 500 000 | Область | Силами региональных органов |
| Республиканский | > 500 | > 500 | > 500 000 | > 2ух областей | Силами республиканских органов |
| Трансграничная | Выходит за пределы РБ | Выходит за пределы РБ | Выходит за пределы РБ | Выходит за пределы РБ | Выходит за пределы РБ |

В соответствии с межгосударственными стандартами СНГ в сфере ЧС принято деление на:

- Природные

- Экологические

- Техногенные

- Биолого-социальные

- Социальные

ЧС природного хар-ра – опасные природные явления, события природного происхождения или результат действий природных процессов, которые могут привести к изменению условий пребывания человека.

Стихийное бедствие – это разрушительное природное или антропогенное явление, в результате которого возникает угроза жизни людям.

Согласно законодательству РБ природные ЧС делятся на:

- Опасные геологические явления (землетрясения, карст, извержение вулканов)

- Опасные гидрологические явления

- Опасные метеорологические явления

- Природные пожары

Опасные геологические явления:

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов земной коры или верхней части мантии.

Эпицентр землетрясения – проекция центра очага на земную поверхность.

Магнитуда – это величина равная десятичному логарифму максимальной амплитуды колебаний маятника сейсмографа в 100км от эпицентра

Магнитуда по Рихтеру (от 4 до 9)

Интенсивность по шкале MSK64 (от 4 до 12)

Вулканическое извержение – это активные процессы, происходящие в земле в разогретом состоянии на глубине 10-30 км, где накапливаются расплавленные горные породы.

Карст – явление, возникающее в растворимых водой осадочных горных породах в результате чего образуются углубления в виде воронок, котлованов и пещер.

Опасные гидрологические явления:

Цунами

Подтопления

Наводнения

Половодья

Дождевые паводки

Заторы и зажоры на реках

Ветровые нагоны

Повышение уровня грунтовых вод

8 Биологическое дей-е ИИ

Основным разрушительным дей-ем на живые организмы является ионизация атомов и молекул.

Процесс воздействия ИИ делится на след стадии:

- Физическая стадия – поглощение энергии радиации молекулами воды и органическими веществами с переводом их в возбуждённое состояние либо состояние ионизации; продолжительность: 10-13 – 10-16 секунды.

- Физико-химическая – ионизированные атомы и молекулы, свободные электроны учувствуют в реакциях с образованием чрезвычайно реакционных свободных радикалов; продолжительность: 10-13 – 10-10 секунды.

- Химическая – свободные радикалы и ионы вз-ют между собой и с окружающими молекулами с синтезом органической перекиси, повреждающей белки и нуклеиновые кислоты; продолжительность: 10-6 – 10-3 секунды.

- Ранние биологические эффекты – повреждение клеточной структуры, гибель клеток, тканей, органов, организмов; продолжительность: несколько часов – несколько недель

- Отдалённые биологические эффекты – образуются опухоли и генетические отклонения; продолжительность: годы – десятилетия.

Радиационные эффекты облучения людей

- Соматические

  - Острая лучевая болезнь

  - Хроническая лучевая болезнь

  - Локальные лучевые повреждения

- Соматико-стокастические

  - Сокращение продолжительности жизни

  - Лейкозы

  - Опухоли разных органов

- Генетические

  - Доминантные генные мутации

  - Рецессивные генные мутации

  - Хромосомные аберрации

Лучевая болезнь – это проявление поражающего действия ИИ на организмы, которая зависит от вида облучения (общее, местное), временного фактора (однократный, повторный).

## 9 Предупреждение ЧС

В РБ действует нормативная база на основании закона РБ «О защите населения и территории по ЧС техногенного и природного характера».

В его рамках граждане РБ имеют права:

- Защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС

- Использовать средства индивидуальной защиты

- На информацию о риске, которому могут подвергнуться и о мерах безопасности, которые предпринимаются

- Обращаться в исполнительные органы по вопросам защиты населения

- На возмещение ущерба, причинённого здоровью и имуществу

- На пенсионное и медицинское обслуживания в рамках нанесённого ущерба или проживания на территориях действия ЧС

ГСЧС – система органов гос. управления, сил и средств, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны (ГО) и защиты от действия ЧС.

ГСЧС базируется на следующих постулатах:

- Признание факта того, что невозможно исключить риск возникновения ЧС

- Соблюдение принципа превентивной безопасности для снижения шанса появления ЧС

- Приоритет профилактической работы

- Комплексный подход при формировании и учёте всех видов ЧС

- Построение системы на основе существующего законодательства

Основная цель ГСЧС – объединение усилий республиканских и местных органов, исполнительной и распорядительной властей для предупреждения ЧС.

Состав ГСЧС:

- Комиссия по ЧС при совете министров

- Министерство по ЧС

- Территориальные и отраслевые подсистемы

- Звенья, входящие в причисленные структуры